吴江市宏安纺织有限公司年加工涂层面料600万米项目

竣工环境保护验收意见

2020年12月18日，根据《吴江市宏安纺织有限公司年加工涂层面料600万米项目竣工环境保护验收监测报告》（（2020）启辰（验）字第（163）号），苏州紫灿科技有限公司作为组长单位，组织环评单位（南通天虹环境科学研究所有限公司）、验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）、环保设施设计、施工单位（苏州巨联环保有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、南通天虹环境科学研究所有限公司编制的《吴江市宏安纺织有限公司年加工涂层面料600万米项目环境影响报告表》、苏州市吴江区环境保护局的审批决定（吴环建[2016]573号）等要求，对公司“吴江市宏安纺织有限公司年加工涂层面料600万米项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：吴江市宏安纺织有限公司年加工涂层面料600万米项目

建设地点：苏州市吴江区盛泽镇红洲村7组（胜超路588号），公司占地面积3426.55m2，项目东侧为吴江众利喷织有限公司，往东为河流；南侧为道路，往南为盛友集团百好纺织整理公司；西侧为胜大砂洗轧花厂，往西为吴江立新纺织公司；北侧为吴江众利喷织有限公司，往北为河流。

项目性质：新建

建设规模和内容：项目购置设备为2台涂层机、2台打卷机（实际为4台）、2台打浆机，同时增加2台轧光机。，使用水性涂层胶，审批建成后年产涂层面料600万米。

工作时数：本项目员工20人，全年工作300天，每天一班，每班工作8小时，年生产时数2400小时。

其他情况：厂内不设员工宿舍和食堂，午餐外购。

（二）建设过程及环保审批情况

吴江市宏安纺织有限公司成立于2003年，属于未批先建项目，于2015年9月16 日收到环保执法行政处罚决定书（盛府（环）罚决字【2015】164号）。

吴江市宏安纺织有限公司补办年加工涂层面料600万米项目于2016年1月18日获得苏州市吴江区盛泽镇人民政府的备案（盛政经备发【2016】19号）文件。2016年9月，公司委托南通天虹环境科学研究所有限公司编制完成《吴江市宏安纺织有限公司年加工涂层面料600万米项目环境影响报告表》，2016年10月20日取得苏州市吴江区环境保护局《关于对吴江林旖喷织厂建设项目环境影响报告表的审批意见》（吴环建[2018]279号）。

受建设单位委托江苏启辰检测科技有限公司于2020年12月07日~12月08日对“吴江市宏安纺织有限公司年加工涂层面料600万米项目”现场监测，2020年12月江苏启辰检测科技有限公司根据相关资料及检测报告等完成竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目总投资为500万元，其中环保投资30万元，占比6%。

# （四）验收范围

本次验收范围为吴江市宏安纺织有限公司年加工涂层面料600万米项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目性质、地点、规模均没有发生变化。

项目生产设备增加2台轧光机（环评无）、2台打卷机（环评为2台），以上属于辅助设备，不会产生污染；轧光工序为布坯在转动的两辊间通过，从而将布坯表面压平或轧出平等的细密斜线，以增进布坯的光泽，该工序产生一定强度的噪声，无废气和废水以及危废产生；

项目环评设置20m2危废仓库，实际在车间内北侧设置15m2危废仓库，能实现安全暂存。

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2105】256 号）文件，以上不属于重大变动，项目纳入验收。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目租赁厂房厂区内部建设完整的雨污水管网，实现“雨污分流”。营运期本项目冷却水和水喷淋用水循环使用不外排；员工生活污水经化粪池收集后经市政污水管网外排吴江市盛泽水处理发展有限公司，达标外排烂溪塘。

企业已经与吴江市盛泽水处理发展有限公司签订了污水排水服务协议。

# （二）废气

本项目有机废气主要为调胶、上胶、流平及烘干工段水性涂层胶挥发产生的有机废气(以VOCS计)，调胶、上胶、流平经集气罩收集，烘干工段设备密闭收集，废气全部进入水喷淋装置处理，最终尾气经1根15米高1#排气筒排放。

未捕集废气在车间内以无组织形式排放；项目以生产车间边界为起点设置50米卫生防护距离，以上范围内无居民等环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声源为生产设备及废气处理风机运转等运转产生的噪声，通过隔声减振、距离衰减等措施，减小噪声对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为危险废物及生活垃圾，处理处置情况如下：

危险废物中废油、废抹布、废包装容器委托淮安华昌固废处置有限公司处置。

项目在车间内北侧设置12m2危废仓库，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB18597-2001/XG1-2013）的要求。

项目生活垃圾委托苏州市吴江区盛泽环境卫生管理所进行处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间，吴江市宏安纺织有限公司年加工涂层面料600万米项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，产能符合整体验收要求，监测结果（验收报告编号：QC2011171401E1、QC2011171401E2、QC2011171401E3、QC2011171401E4）表明：

（一）废水

验收监测期间，本项目冷却水只补充消耗量，不排放，生活污水由市政污水管网排至盛泽水处理发展有限公司，外排口pH值及COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放浓度日均值符合盛泽水处理发展有限公司接管标准。

项目外排废水量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的年排放量不超过环评申请总量范围。

（二）废气

验收监测期间，本项目VOCS排放浓度和速率小时均值符合吴江市涂层商会联盟标准《纺织涂层工业大气污染物排放标准》(Q/LM-SZ003-2015)表1标准限值；外排VOCS量符合环评提出的总量控制范围要求。

厂界无组织监控点VOCS排放浓度符合吴江市涂层商会联盟标准《纺织涂层工业大气污染物排放标准》(Q/LM-SZ003-2015)表2无组织排放限值。

本项目厂房通风口外1米处监控点非甲烷总烃排放浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准的要求。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、南、北、西厂界昼间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。一般固废提供了外运的证明，危险废物产生部分完成了转移，尚有部分在仓库暂存。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，在废水、废气处理设施外排口设置采样口，在废水、废气及危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

建设单位已取得排污许可证，证书编号：9132050975506271X4001P，公司《突发环境事件应急预案》正在编制中。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，吴江市宏安纺织有限公司年加工涂层面料600万米项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，防范环境风险。

3、加强生产环节有机废气的收集措施，同时对处理设施做到定期管理，减少污染物的外排量，定期维护管理VOCS在线监测装置。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

吴江市宏安纺织有限公司

2020年12月18日