昆山辉达机械有限公司新建项目竣工环境保护验收意见

2021年01月21日，根据《昆山辉达机械有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告》，昆山辉达机械有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）及2位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、苏州金谷环境科技有限公司编制的《昆山辉达机械有限公司新建项目环境影响报告表》、本项目验收监测报告（（2021）启辰（验）字第（007）号）和苏州市行政审批局的审批决定（苏行审环诺【2020】40150号）等要求，对公司“新建项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：昆山辉达机械有限公司新建项目

建设地点：本项目位于昆山市千灯镇石浦玉溪东路289号7号房，租赁健伦精密机械（中国）有限公司空置厂房，建筑面积925 m2。项目东侧为爱德夏汽车零部件（昆山）有限公司；北侧为工业空地；西侧为松川南路；南侧为园东路。

项目性质：新建

建设规模和内容：本项目环评设计龙门CNC 3台、CNC 3台、钻床1台、锯床1台、攻牙机1台、砂轮机2台、电焊机3台、雕刻机10台、火焰切割机1台、空压机2台等设备，年生产机械设备零配件6000件。

工作时数：企业实际有员工9人，采用两班工作制，每班工作12小时，每年工作300天。

其它情况：厂内不设员工宿舍和食堂。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2019年11月8日获得昆山发改委审批文件（昆发该备[2019]1060号）。2020年05月，昆山辉达机械有限公司委托苏州金谷环境科技有限公司编制完成《昆山辉达机械有限公司新建项目环境影响报告表》，2020年07月09日取得苏州市行政审批局《关于对昆山辉达机械有限公司新建项目环境影响报告表的批复》（苏行审环诺【2020】40150号）。

项目于2020年07月开工建设，2020年11月建成并调试生产。

2020年12月，昆山辉达机械有限公司委托江苏启辰检测科技有限公司对本项目启动验收工作，江苏启辰检测科技有限公司指派人员组成项目组，查阅相关资料、现场踏勘，自查并编制验收监测方案，于2020年12月30日-31日对本项目进行监测与检查，编制《昆山辉达机械有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告表》，作为自主开展建设项目竣工环境保护验收的技术依据。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目环评计划总投资300万元，环保投资1万元，占总投资比例0.3%；实际总投资300万元，环保投资1万元，占总投资比例0.3%。

# （四）验收范围

本次验收范围为苏州市行政审批局的审批决定（苏行审环诺【2020】40150号）对应的昆山辉达机械有限公司新建项目年生产机械设备零配件6000件所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施。

# 二、工程变动情况

- 建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目验收部分的性质、地点、生产工艺、生产规模均没有发生变化。根据环评和实际建设情况，本项目有以下变化：

- 1、设备数量变化：实际建设中减少了1台砂轮机、1台电焊机、10台雕刻机、1台火焰切割机，增加了2台攻牙机，属于辅助设备，不会增加污染排放。

- 2、生产工艺变化：实际建设中取消了雕刻工艺，焊接工艺调整到CNC加工，不会增加污染排放。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）和《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办（2015）256号文件，以上变动不属于重大变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

本项目厂区内雨污分流。项目无生产废水产生，生活污水接入市政管网后进昆山市千灯琨澄水质净化有限公司处理达标排放到吴淞江。

公司2019年3月25日已经取得昆山市水利局颁发的城镇污水排日排水管网许可证（苏(EM)字第F2019032501）。

# （二）废气

本项目CNC、雕刻过程中切削液挥发产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）；焊 接产生的焊接烟尘（以颗粒物计）。废气产生量小，通过加强通风，在车间无组织排放。

# （三）噪声

本项目噪声源主要设备运行时产生的噪声，经采取隔声、减振、消声措施，噪声源经厂房建筑物衰减后排放。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物、生活垃圾，固废处置情况如下：

1、一般固体废物：边角料委托苏州市诚恒再生资源回收有限公司处理，项目提供了处理协议和转运单据。

本项目在厂区内北侧设置3 m2的一般固废仓库，采取防风、防雨、防晒等措施，建设基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599- 2001）的要求及修改单（GB18599-2001/XG1-2013）中相关规定要求。

- 危险废物： 废切削液、废包装桶委托扬州东晟固废环保处理有限公司处理。本项目已提供处理协议和转移联单。

本项目在厂区北侧设置3 m2的危废仓库，已采取防风、防雨、防晒、收集槽等措施，并设置应急设施、内外监控摄像、进出库台账、照明等措施，建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏州市生态环境局文件，苏环办字〔2019〕222号）要求。

3、生活垃圾：本项目依托健伦精密机械（中国）有限公司与千灯镇环境卫生管理所签署了处置协议。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，昆山辉达机械有限公司新建项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，负荷率为90%-95%，产能符合整体验收要求。监测结果（QC2012070601E1、QC2012070601E2）表明：

# （一）废水

验收监测期间，本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，项目生活污水接入市政管网后进昆山市千灯琨澄水质净化有限公司处理达标后排放到吴淞江。由于本项目员工依托厂区设施，没有单独的生活污水排口，本次验收没有监测。

# （二）废气

验收监测期间，本项目厂界无组织排放的颗粒物和非甲烷总烃监控点浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二标准限值要求。车间外1米门窗处无组织排放的非甲烷总烃小时浓度均值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中A1特别排放限值。

# （三）噪声

验收监测期间，本项目南、北厂界昼、夜间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

# （四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。固废均妥善处置，零排放。

# （五）其他方面

验收监测期间，本项目生活污水总量在昆山市千灯琨澄水质净化有限公司内平衡；废气在区域内平衡；固废均妥善处置，无外排。

企业排污口设置符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求，项目在废水处理设施排口、废气处理设施进出口设置了采样口，在废水、废气及危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

公司已经取得固定污染源排污登记号：913205835592632744001X。

公司尚未编制突发环境事件应急预案。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，昆山辉达机械有限公司新建项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）” 、《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办[2020]1 号）等的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，防范环境风险。

3、尽快完成突发环境事件应急预案备案，加强应急演练；加强项目各类设备废气的收集，减少无组织排放；加强处理系统进行定期维护管理，提高处理效率。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

昆山辉达机械有限公司

2021年01月21日