苏州骏创汽车科技股份有限公司年产3500万套汽车零部件项目

竣工环境保护验收意见

2021年02月03日，根据《苏州骏创汽车科技股份有限公司年产3500万套汽车零部件项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2021）启辰（验）字第（025）号），苏州骏创汽车科技股份有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）、废气处理设施设计及施工单位（苏州启虹实业有限公司）及三位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、苏州市环科环保技术发展有限公司编制的《苏州骏创汽车科技股份有限公司年产3500万套汽车零部件项目环境影响报告表》、苏州市吴中区木读镇便民服务中心的审批决定（苏行审环诺[2020]30076号）等要求，对公司“年产3500万套汽车零部件项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州骏创汽车科技股份有限公司年产3500万套汽车零部件项目

建设地点：苏州市吴中区木渎镇金枫南路东、千福路南，本项目占地面积30亩（20004m2），建筑面积29654.71m2，新建3栋厂房以及门卫用房等。

项目性质：新建

建设规模和内容：购置CNC加工中心10台（实际为6台）、EDM10 台（实际为5台）、注塑机50台（目前实际59台）、磨床15台（实际为5台）、铣床6台（实际为2台）、线切割机5台（实际为2台）、合模机2台（实际为1台）、组装线10条（实际为2条）等生产设备和三坐标5台（实际为2台）、空压机、冷却塔4台（实际为1台）测试和公辅设备，审批年产汽车零部件3500万套。

工作时数：本项目员工500人；年工作300天，每天24小时，年工作7200小时。

其他情况：厂内不设员工宿舍和食堂，就餐外送。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年01月17日，苏州骏创汽车科技股份有限公司取得木渎镇经济发展和改革局“苏州骏创汽车科技股份有限公司年产3500万套汽车零部件项目”的备案（木发改中心备[2018]5号）.2018年6月，公司委托苏州市环科环保技术发展有限公司编制完成《苏州骏创汽车科技股份有限公司年产3500万套汽车零部件项目环境影响报告表》，2016年7月25日取得苏州市吴中区木读镇便民服务中心《关于对苏州骏创汽车科技股份有限公司建设项目环境影响报告表的审核意见》（木便服环建[2018]007号）。

本项目主体工程与环境保护设施于2019年5月开工建设，厂房于2020年10月建成，2020年12月完成装修以及设备安装，2021年1月开始设备调试。

受建设单位委托，江苏启辰检测科技有限公司于2021年01月21日-22日对“苏州骏创汽车科技股份有限公司年产3500万套汽车零部件项目”现场监测， 2021年01月，公司根据相关资料及检测报告等完成项目竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目总投资为17810万元，实际投资约18000万元，其中环保投资100万元，占比0.55%，用于污水管网接通、废气处理设施、噪声降噪及固废处理处置。

# （四）验收范围

本次验收范围为苏州骏创汽车科技股份有限公司年产3500万套汽车零部件项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目验收部分的性质、地点、生产工艺、规模、污染防治措施均没有发生变化。

生产设备方面，项目对比环评，CNC加工中心减少4台、EDM减少5台、注塑机增加9台、磨床减少10台、铣床减少4台、线切割机减少3台、合模机减少1台、组装线减少8条，三坐标减少3台，冷却塔减少3台。

以上增加的注塑机不超过原环评数量的20%，减少的机加工设备主要用于修模，不影响项目总体产能。

原环评中，企业在1#厂房2F建设1个100m2的一般固废仓库和1个50m2危废仓库；实际建设中，企业重新在2#厂房2F规划了1个50m2的一般固废仓库和1个15m2危废仓库，面积和位置调整后，仍能满足固废的暂存需求，且不会对周围环境影响。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目以上不属于重大变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目厂区内部建设完整的雨污水管网，实现“雨污分流”。本项目不产生生产废水，冷却塔冷却水循环使用不外排。本项目废水主要是生活污水，经市政污水管网接入至苏州市吴中区木渎镇污水处理厂处理，处理达标后尾水排入胥江。

项目已经与苏州市吴中区木渎新城污水处理厂签订了处理协议。

# （二）废气

本项目废气主要是主要为注塑环节产生的有机废气，集气罩收集后经过1套“二级活性炭吸附装置”处理后通过对应的15m高的1#排气筒排放。

未收集的废气在车间以无组织形式排放，项目以生产车间边界为起点设置100米卫生防护距离，以上范围内无居民等环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声源主要为生产设备、空压机、冷却塔等生产及辅助设备运转产生的噪声，通过隔声减振、距离衰减等措施，减小噪声对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物、生活垃圾，处理处置情况如下：

一般固体废物主要是金属废料、废塑料，收集后委托苏州易拓源物资回收利用有限公司处理；项目提供了处理转运单据；

一般固废仓库位于2#车间的2层，面积约50m2，建设基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599- 2001）的要求及修改单（GB18599-2001/XG1-2013）中相关规定要求；

项目危险废物中废润滑油、废切削液、废火花油、废桶、废活性炭委托资质单位苏州吴中固废处理中心有限公司处置，以上已签订处理协议。

项目在2#车间的2层设置15m2危废仓库，危废仓库地面铺有环氧地坪，配备了防泄漏托盘，并安装了监控探头和防爆灯，标识标牌规范，大门上上锁，有出入库台账。危废仓库整体做到了“防风、防雨、防淋失”的三防措施，建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB 18597-2001/XG1-2013）的要求。

项目生活垃圾、废含油抹布及手套由苏州市木渎镇环境卫生管理所处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间，苏州骏创汽车科技股份有限公司年产3500万套汽车零部件项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，产能符合整体验收要求，监测结果（报告编号QC2101141601E1、QC2101141601E2、QC2101141601E3）表明：

（一）废水

本项目生活污水苏州市吴中区木渎镇污水处理厂处理达标外排。由于本项目生活污水与其他外租企业混排，因此无法单独检测本项目生活污水，本次未采样检测。

（二）废气

验收监测期间，本项目1#排气筒排放的非甲烷总烃、苯乙烯排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求；废气处理设施对非甲烷总烃的处理效率为18.0~35.1%，核算外排的非甲烷总烃年排放量符合环评提出的总量控制要求。

本项目无组织排放的非甲烷总烃厂界监控点浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值要求；苯乙烯厂界监控点浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求

项目车间通风口外1米处代表点非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中A1特别排放限值。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。一般固废提供了外运的证明，危险废物在调试期间产生量较少，尚未转移，在危废仓库暂存。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在废水外排口和废气处理设施进出口设置了采样口，在废水、废气和危库安装符合要求的环保标志牌。

苏州骏创汽车科技股份有限公司于2020年04月10日取得固定污染源排污许可证，证书编号：91320500776445728W001W；公司突发环境事件应急预案暂未编制。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州骏创汽车科技股份有限公司年产3500万套汽车零部件项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）” 、《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办[2020]1 号）等的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，防范环境风险。

3、加强车间生产环节注塑废气的收集和处理，对处理设施进行定期维护管理，提高处理效率，减少外排量；

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

2021年02月03日