太仓裕强塑模制品有限公司新建塑料制品、模具、五金件项目竣工环境保护验收意见

2021年01月23日，根据《太仓裕强塑模制品有限公司新建塑料制品、模具、五金件项目竣工环境保护验收监测报告》，太仓裕强塑模制品有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）、废气处理设施设计与施工单位（太仓宝仓通风设备有限公司）及2位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《太仓裕强塑模制品有限公司新建塑料制品、模具、五金件项目环境影响报告表》、本项目验收监测报告（（2021）启辰（验）字第（009）号）和太仓市环境保护局的审批决定（太环建[2014]241号）等要求，对公司“新建塑料制品、模具、五金件项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：太仓裕强塑模制品有限公司新建塑料制品、模具、五金件项目

建设地点：本项目位于太仓市浮桥镇民营工业区，租赁太仓市天顺纺机配件有限公司厂房，建筑面积500平方米。本项目北侧为厂区内厂房及小路；西侧为厂区内厂房、小路及空地；南侧为小河、空地及民宅；东侧为厂区内厂房。

项目性质：新建

建设规模和内容：本项目环评设计注塑机9台、铣床1台、车床1台、线切割1台、磨床1台等设备，年产塑料制品50万件、模具1000件、五金件5万套；实际年产塑料制品30万件、模具1000件、五金件5万套。

工作时数：本项目有员工5人，工作制度为一班制，每班工作8小时，年工作日为260天。

其它情况：厂内不设员工宿舍和食堂。

（二）建设过程及环保审批情况

2014年4月，太仓裕强塑模制品有限公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制完成《太仓裕强塑模制品有限公司新建塑料制品、模具、五金件项目环境影响报告表》，2014年5月6日取得太仓市环境保护局《关于对太仓裕强塑模制品有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（太环建[2014]241号）。

项目于2014年6月开工建设，2015年12月建成并调试生产。

2020年12月，太仓裕强塑模制品有限公司委托江苏启辰检测科技有限公司对本项目启动验收工作，江苏启辰检测科技有限公司指派人员组成项目组，查阅相关资料、现场踏勘，自查并编制验收监测方案，于2020年12月10日-11日对本项目进行监测与检查，编制《太仓裕强塑模制品有限公司新建塑料制品、模具、五金件项目竣工环境保护验收监测报告表》，作为自主开展建设项目竣工环境保护验收的技术依据。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目总投资50万元，环保投资5.5万元，占总投资比例11%。

# （四）验收范围

本次验收范围为太仓市环境保护局的审批决定（太环建[2014]241号）对应的太仓裕强塑模制品有限公司新建塑料制品、模具、五金件项目年产塑料制品50万件、模具1000件、五金件5万套所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施。

# 二、工程变动情况

- 建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目验收部分的性质、地点、生产工艺、生产规模均没有发生变化。对比环评，本项目实际建设注塑机5台，减少4台；新增火花机1台、钻床1台、粉碎机2台，新增火花油原材料；环评漏评原料液压油和废油、废包装桶危废；危废仓库由环评设计的5 m2减少为1.5 m2，可满足使用要求。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）和《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办（2015）256号文件，以上变动不属于重大变动，纳入本次验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

本项目不产生生产废水，冷却塔用水循环使用不外排。本项目废水主要为生活污水，经市政污水管网接入至太仓江城污水处理厂处理，处理达标后尾水排入太仓塘。

公司正在依托太仓市天顺纺机配件有限公司办理城镇污水排日排水管网许可证。

# （二）废气

本项目废气主要是注塑工序产生的注塑废气，收集后经活性炭吸附处理，通过15m高的排气筒排放。未收集的废气在车间以无组织形式排放。

本项目以生产车间为边界设置50米卫生防护距离，项目周围50米范围内无环境敏感目标。

# （三）噪声

本项目噪声源主要是注塑机、铣床、车床、线切割、磨床等设备运行时产生的噪声，经采取隔声、减振、消声措施，噪声源经厂房建筑物衰减后排放。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物、生活垃圾，固废处置情况如下：

1、一般固体废物：不合格品、废边角料回收，公司循环利用，不外排。

- 本项目在车间南侧设置5m2的一般固废仓库，采取防风、防雨、防晒等措施，建设基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）的要求及修改单（GB18599-2001/XG1-2013）中相关规定要求。

- 危险废物：废活性炭委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处理；废油、废包装桶委托扬州东晟固废环保处理有限公司处理。本项目已提供处理协议。

本项目在车间南侧设置1.5m2的危废仓库，已采取防风、防雨、防晒、收集槽等措施，并设置应急设施、内外监控摄像、进出库台账、照明等措施，建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏州市生态环境局文件，苏环办字〔2019〕222号）要求。

3、生活垃圾：本项目依托太仓市天顺纺机配件有限公司与浮桥镇环卫所签署了处置协议。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，太仓裕强塑模制品有限公司新建塑料制品、模具、五金件项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，负荷率为78.9%-97.2%，产能符合整体验收要求。监测结果（QC2011041001E1、QC2011041001E2、QC2011041001E3）表明：

# （一）废水

验收监测期间，本项目生活污水通过市政污水管网纳入太仓江城污水处理厂处理，尾水排入太仓塘。由于本项目近期暂未接通市政污水管网，因此由附近村民清理收集后用作农肥。

# （二）废气

- 验收监测期间，本项目排气筒排放的非甲烷总烃排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

本项目无组织排放的非甲烷总烃厂界监控点浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。车间外1米门窗处无组织排放的非甲烷总烃小时浓度均值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中A1特别排放限值。

# （三）噪声

验收监测期间，本项目厂界昼间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

# （四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。固废均妥善处置，零排放。

# （五）其他方面

验收监测期间，本项目生活污水总量在太仓江城污水处理厂内平衡；废气在区域内平衡；固废均妥善处置，无外排。

企业排污口设置符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求，项目在废水处理设施排口、废气处理设施进出口设置了采样口，在废气及危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

公司已经取得固定污染源排污登记号：91320585301842930E001Z 。

公司尚未编制突发环境事件应急预案。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，太仓裕强塑模制品有限公司新建塑料制品、模具、五金件项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）” 、《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办[2020]1 号）等的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，防范环境风险。

3、尽快完成突发环境事件应急预案备案，加强应急演练；加强项目各类设备废气的收集，减少无组织排放；加强处理系统进行定期维护管理，提高处理效率。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

太仓裕强塑模制品有限公司

2021年01月23日