科诺美（苏州）医疗器械科技有限公司年产医用液相色谱仪及配套耗材100套项目竣工环境保护验收意见

2023年02月23日，根据《科诺美（苏州）医疗器械科技有限公司年产医用液相色谱仪及配套耗材100套项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2023）启辰（验）字第（010）号），科诺美（苏州）医疗器械科技有限公司作为组长单位，组织验收监测及验收报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）、废气处理设施设计和施工单位（江苏大峰净化科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、苏州正林环境科技有限公司编制的《科诺美（苏州）医疗器械科技有限公司建设项目环评报告表》、苏州市生态环境局出具的环评批文（苏环建诺[2022]09第0046号）等要求，对公司“年产医用液相色谱仪及配套耗材100套项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：科诺美（苏州）医疗器械科技有限公司年产医用液相色谱仪及配套耗材100套项目。

建设地点：公司位于吴江经济技术开发区交通路1268号，租赁清华大学汽车研究院孵化基地五层北半跨厂房进行生产，租赁面积1438m2。项目东为苏州清研微视电子科技有限公司；南为吴江云鼎建筑安装工程有限公司；西为苏州优耐德服装有限公司；北为苏州绿控传动科技股份有限公司。距离厂房最近的环境敏感点为南侧520米的云龙苑居民。

项目性质：新建

行业类别及代码：医疗诊断、监护及治疗设备制造C3581

建设规模和内容：公司设置高压输液泵、柱温箱、检测器、液质质联用仪、安规测试仪、电子天平、超声波清洗机、储液瓶、空压机、纯水机、压力灭菌锅、电动旋盖机、通风橱、低温柜和药品储柜，将外协加工的金属件和电子元器件等进行组装和测试，同时进行液相色谱仪配套耗材的配置及包装。项目审批年产医用液相色谱仪及配套耗材100套。

工作时数：本项目员工10人，年工作日250天，实行8小时单班制，年工作时间2000h。

其他情况：厂区内无住宿、食堂，就餐外送。

（二）建设过程及环保审批情况

科诺美（苏州）医疗器械科技有限公司年产医用液相色谱仪及配套耗材100套项目于2021年12月30日取得吴江经济技术开发区管理委员会出具的投资备案证（吴开审备[2021]303 号），2021年12月，公司委托苏州正林环境科技有限公司编制完成《科诺美（苏州）医疗器械科技有限公司年产医用液相色谱仪及配套耗材100套项目环境影响报告表》，2022年6月16日取得苏州市生态环境局《关于对科诺美(苏州)医疗器械科技有限公司年产医用液相色谱仪及配套耗材100套项目环境影响报告表的批复》（苏环建诺[2022]09第0046号）。

项目主体工程和污染防治措施2022年01月开始建设，于2022年05月建成开始调试。

2022年10月，公司委托江苏启辰检测科技有限公司对其建成运行“年产医用液相色谱仪及配套耗材100套项目”进行整体验收监测，江苏启辰检测科技有限公司专业技术人员于2022年11月02日-03日对项目进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（报告编号：QC2210171201E1、QC2210171201E 2、QC2210171201E 3）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

科诺美（苏州）医疗器械科技有限公司于2022年5月6日取得排污许可证登记管理回执，登记编号：91320509MA2531DY5Y001W。公司突发环境事件应急预案正在编制中。

（三）投资情况

本项目总投资500万元，其中环保投资20万元，占比为4%，用于废气处理设施、降噪和固体废物处理处置。

（四）验收范围

本次验收范围为科诺美（苏州）医疗器械科技有限公司年产医用液相色谱仪及配套耗材100套项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际验收项目的性质、地点、规模、生产工艺和污染防治措施无变化。

对照环评，项目实际增加压力灭菌锅、电动旋盖机、通风橱（环评漏评）、低温柜和药品储柜设备，以上均为辅助设施。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目以上不属于重大变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目厂区内雨污分流，项目制纯水浓水和生活污水入城南污水处理厂处理，尾水排入吴淞江。

# （二）废气

本项目试剂配制过程产生甲醇和其他有机物挥发有机废气（指标为甲醇和非甲烷总烃），经通风橱和万向臂集气罩收集后进入二级活性炭处理设施处理，尾气经1#25米高排气筒外排。

项目未收集到的废气无组织外排。

# （三）噪声

本项目噪声主要为组装和测试等设备生产过程产生的噪声，源强较低，企业通过隔声和距离衰减等措施，噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的环境影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为危险固废、一般工业固废、生活垃圾。其中：

项目危险废物主要为废活性炭、实验废液、废包装容器、洗涤废液，委托资质单位常州大维环境科技有限公司处置；

项目设置面积10m2的危废仓库，位于车间西北角，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB18597-2001/XG1-2013）的要求。

项目一般工业固废主要为废包装材料，收集后由旭苒环境科技（苏州）有限公司处理；

项目设置面积10m2的一般固废仓库，位于车间西北角，一般工业固体废物贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

项目生活垃圾委托苏州深龙城物业管理有限公司收集处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，科诺美（苏州）医疗器械科技有限公司建设项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，生产负荷符合验收要求，监测结果表明：

（一）废水

项目废水主要为制纯水浓水和生活污水，与其他租赁企业混排，无单独排口，本次未监测。

（二）废气

验收监测期间，项目1#排气筒外排非甲烷总烃和甲醇浓度和速率符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，核算外排非甲烷总烃的量符合环评提出的总量控制要求。

厂界无组织监控点非甲烷总烃和甲醇浓度最大值符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。

厂区内（车间南侧门口外1米、高1.5m）非甲烷总烃排放浓度符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、西、南、北厂界昼间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准限值要求，本项目无夜间生产，无需检测夜间噪声。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在废气处理设施进出口设置采样口，在废气处理设施和危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，科诺美（苏州）医疗器械科技有限公司建设项目通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”等的要求，进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、加强项目生产废气处理设施的收集效率，对处理设施进行维护，按照《江苏省关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）的要求定期对有机废气处理设施活性炭进行更新，确保处理效率和达标排放。同时加强污染防治措施的风险辨识，确保设施安全运行。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

科诺美（苏州）医疗器械科技有限公司

2023年02月23日