常熟永佳重工管件有限公司管件生产技术改造项目

竣工环境保护验收意见

2023年03月09日，根据《常熟永佳重工管件有限公司管件生产技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2023）启辰（验）字第（003）号），常熟永佳重工管件有限公司（原名常熟永佳五金管件有限公司）作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、苏州常卫环保科技有限公司编制的《常熟永佳重工管件有限公司管件生产技术改造项目环评报告表》、苏州市行政审批局批复（苏行审环评[2020]20653号）等要求，对公司“管件生产技术改造项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：常熟永佳重工管件有限公司管件生产技术改造项目。

建设地点：公司位于常熟市常福街道深圳路88号，占地面积为47057m2，建筑面积为24250.10m2，生产车间面积为18700m2，公司厂区南面深圳路，西面为常熟雷允上制药有限公司，东面为苏州良机电机有限公司，北面为常熟市帽业有限公司。技改后增加了独立的氢氟酸和硝酸库、胶料存放区、脱胶剂存放区，并新建一般固废仓库和三座危废仓库。

项目性质：技改

行业类别及代码：[C3399]其他未列明金属制品制造

建设规模和内容：项目淘汰原有自动涂漆机1台、电炉2台，购置超声波清洗机、抛光机、成型机、整型机、加工机、燃气炉、正火炉、清理机等设备，改造后全厂不锈钢制品总体产能不变，淘汰碳钢类产品相关产能及工艺，其他工艺依托现有工艺进行调整，不锈钢管在原有的喷砂、涂胶、成型、脱油、抛光（内抛）、固熔化、整型和磨毛边后，原有的全部工件进行酸洗改为部分保留、部分增加超声波清洗，之后产品经检验和印字喷码后出厂，同时不锈钢管在原有机加工、固熔化和酸洗（部分）基础上增加焊接和无损检测以及部分的超声波清洗；淘汰碳钢类产品，通过本次技改，管件精密性将显著提高。同时项目将原有全部作为危废的脱油废液经过溶剂回收器处理循环使用，脱油残渣定期作为危废处置。

公司原有产品方案为年产不锈钢制品(三通、管帽、弯头、大小头)5210吨、碳钢制品790吨，合计年产量为6000吨。本次技改后淘汰碳钢类产品，对原有不锈钢制品工艺进行改造，改造后全厂不锈钢制品总体产能不变，维持年产不锈钢制品(三通、管帽、弯头、大小头)5210吨。

工作时数：本次技改不新增员工，现有员工200人，实行单班制，每班8小时，全年工作时间300天，共计2400小时。

其他情况：厂区配套宿舍及餐厅。

（二）建设过程及环保审批情况

常熟永佳重工管件有限公司年产管件6000吨新建项目经常熟市环境保护局审批（常环计[2006]64号）和验收（常环计验[2010]6号）。

常熟永佳重工管件有限公司管件生产技术改造项目于2021年6月9日取得常熟市行政审批局出具的投资备案证（常行审投备[2020]1018号），公司于2020年7月委托苏州常卫环保科技有限公司编制了《常熟永佳重工管件有限公司管件生产技术改造项目环境影响报告表》，于2020年8月03日取得苏州市行政审批局《关于常熟永佳重工管件有限公司管件生产技术改造项目环境影响报告表的批复》（苏行审环评[2020]20653号）。

项目主体工程和污染防治措施于2020年9月开始建设， 2021年11月建成开始调试。

2022年6月，公司委托江苏启辰检测科技有限公司对其建成运行“管件生产技术改造项目”进行验收监测，江苏启辰检测科技有限公司组织专业技术人员于2022年9月27日-28日对项目进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（报告编号：QC2209191203E、QC2209191201E1、QC2209191201E2、QC2209191201E3）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

常熟永佳重工管件有限公司排污许可证编号为913205817724773355001U，突发环境事件应急预案正在编制中。

（三）投资情况

本项目总投资50万元，其中环保投资10万元，环保投资占比20%，用于废气处理、降噪和固体废物处理处置。

（四）验收范围

本次验收范围为常熟永佳重工管件有限公司管件生产技术改造项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际验收项目的性质、规模、地点、生产工艺均无变化。

环评中新增的超声波清洗水和原有的脱油清洗废水、淬火废水、酸洗废水及酸洗废气处理产生的碱性废水纳入调节池后与废酸液合并进入pH调节槽-还原槽-pH调节槽-絮凝池- pH调节槽-斜管沉淀池-砂滤器-蒸发-回用）处理后循环使用，无外排，蒸发残液作为危废委外处置，处理后循环使用无外排（见“《常熟永佳重工管件有限公司废液回用技术改造项目环境影响报告表》（苏环建[2021]81号第0099号）”），生活污水一起接管入常熟市虞山污水处理厂处理，处理达标后排入张家港河；

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

公司厂区雨污水分流，技改前原有生产废水（包括脱油清洗废水、淬火废水、酸洗废水及酸洗废气处理产生的碱性废水）经过厂区废水处理设施（处理规模150t/d，工艺为隔油-调节池-混凝沉淀沉淀）处理后排放。

本次技改项目新增制纯水制纯产生的浓水用于酸洗清洗工序配水，不外排；新增的超声波清洗水（全部酸洗变更为部分酸洗、部分超声波清洗后，总水量在原酸洗废水水量中平衡，不增加污水量）纳入原有的处理设施，处理后循环使用无外排（见“《常熟永佳重工管件有限公司废液回用技术改造项目环境影响报告表》（苏环建[2021]81号第0099号）”），原有生活污水一起接管入常熟市虞山污水处理厂处理，处理达标后排入张家港河；

# （二）废气

技改项目取消涂漆工序及相应的废气处理设施；酸洗废气（HF、NO2） 经碱液喷淋装置进行处理，尾气由15m高DA001排气筒外排，本项目不涉及；食堂油烟经净化设施处理后外排，本项目不涉及；5台抛光产生的粉尘（颗粒物）“以新带老”由原有的脉冲除尘后15米高排气筒外排变更为部分颗粒物经设备自带滤筒处理后通过15m高DA002排气筒排放，剩余3台抛光产生的粉尘（颗粒物）经设备自带布袋除尘装置处理后无组织排放，本项目不涉及；

涂胶废气（非甲烷总烃）“以新带老”增加设备自带的活性炭处理装置处理后无组织外排；喷砂废气（颗粒物）依托现有的布袋除尘装置处理后无组织排放；磨边粉尘（颗粒物）和机加工油雾（非甲烷总烃）均为车间无组织排放；镭雕印字产生的粉尘（颗粒物）与喷码印字产生的有机废气（非甲烷总烃）一起车间无组织排放；脱油工序产生废气（非甲烷总烃）依托现有的活性炭吸附装置处理后车间无组织排放；本次技改新增焊接工序产生的焊接烟尘（颗粒物）通过移动式焊烟达标排放净化装置处理后无组织排放；

热处理工序技改后由原电加热变更为天然气燃烧，产生的少量废气与天然气燃烧废气一起通过15m高DA003排气筒排放；以上未收集到的废气无组织外排；

项目以车间边界为起算点设置100m卫生防护距离，目前以上范围内无环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声主要为机加工、热处理、清洗机、喷砂和抛光、风机等设备运转过程产生的噪声，企业通过隔声、减振和距离衰减等措施，噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的环境影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废，即金属边角料，收集后外售苏州宇力盛金属材料有限公司综合利用。

项目依托现有面积150m2的一般固废仓库，位于二层，一般工业固体废物贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

本次技改项目不新增危险废物种类和数量，公司原有危废污泥、废活性炭、酸洗残渣、废液、脱油废渣、沾油废物、废润滑油等均执行转移处置，零排放。设置3处危废仓库，分别为1#危废仓库（54m2位于厂区西侧，暂存污泥）、2#危废仓库（26.8m2，位于厂区西北侧，暂存酸洗槽渣等），3#危废仓库（26.8m2，位于厂区西北侧，暂存其他类型危废），建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB18597-2001/XG1-2013）的要求。

本次技改项目不新增生活垃圾，原有生活垃圾由常熟市盛丰物业管理有限公司负责收集清运，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，常熟永佳重工管件有限公司建设项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，生产负荷符合验收要求，监测结果表明：

（一）废水

本项目不新增生活污水排口，工业废水处理后全部回用，无外排。

（二）废气

验收监测期间，项目3#15米高排气筒外排天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1标准；核算外排颗粒物、SO2、NOx的量符合环评提出的总量控制要求。

厂界无组织监控点非甲烷总烃、颗粒物浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。

厂区内（车间西南侧门外1米、高1.5m）非甲烷总烃排放浓度符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、西、南、北厂界昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值要求，夜间不生产。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，公司在废气处理设施出口设置采样口，在废气处理设施安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，常熟永佳重工管件有限公司建设项目通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”等的要求，进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

常熟永佳重工管件有限公司

2023年03月09日